### 🔄 GUI와 아바쿠스의 데이터 교환 방식: "파일 기반 통신(File-based IPC)"

파이썬 기반의 GUI(지호 님)와 아바쿠스(보광 님)는 서로 직접 말을 걸지 않습니다. 대신 '약속된 문서(파일)'를 우체통에 넣고 빼는 방식으로 완벽하게 협업합니다. 이 과정을 4단계로 쪼개어 보겠습니다.

#### 1단계: 주문서 작성 (GUI $\rightarrow$ JSON 파일)

- 사용자가 GUI에서 치수, 마찰계수, 수압 등을 입력하고 [RUN SIMULATION] 버튼을 누릅니다.

- 지호 님의 GUI 코드는 이 변수들을 싹 모아서 input_data.json 이라는 텍스트 파일(주문서)로 폴더에 저장합니다.

- 비유: 홀에 있는 웨이터(GUI)가 손님의 주문을 받아 주방에 넘길 '주문서(JSON)'를 작성하는 과정입니다.

#### 2단계: 백엔드 호출 (GUI $\rightarrow$ Abaqus 실행)

- 주문서를 내려놓은 직후, GUI는 파이썬의 subprocess라는 기능을 사용해 컴퓨터(윈도우)에 몰래 명령을 내립니다.

- 명령어: abaqus cae noGUI=abaqus_script.py

- 여기서 핵심은 noGUI 옵션입니다! 이 옵션을 주면 아바쿠스 프로그램 창이 화면에 뜨지 않고, 백그라운드(시꺼먼 도스창 형태)에서 보광 님이 짠 파이썬 스크립트만 조용히, 그리고 엄청나게 빠르게 실행됩니다.

#### 3단계: 요리 및 결과물 배출 (Abaqus $\rightarrow$ CSV 파일)

- 백그라운드에서 깨어난 아바쿠스(보광 님의 스크립트)는 가장 먼저 폴더에 있는 input_data.json(주문서)을 읽어들입니다.

- 그 치수대로 3D 메쉬를 짜고, 비선형 해석을 돌린 뒤, ODB(결과 데이터베이스) 파일에서 곡률과 모멘트 숫자만 쏙 뽑아냅니다.

- 뽑아낸 숫자들을 result_data.csv 라는 파일(완성된 요리)로 폴더에 저장하고 스스로 종료합니다.

- 비유: 주방장(아바쿠스)이 주문서(JSON)를 보고 요리를 완성한 뒤, 접시(CSV)에 담아 배출구에 올려두는 과정입니다.

#### 4단계: 결과 플레이팅 (CSV 파일 $\rightarrow$ GUI 그래프)

- 아바쿠스가 끝날 때까지 대기(QThread)하고 있던 지호 님의 GUI는 아바쿠스가 종료되었다는 신호를 받습니다.

- 즉시 폴더에 생성된 result_data.csv 파일을 열어서 안의 데이터를 읽어들입니다.

- 읽어온 곡률과 모멘트 데이터를 3번 탭의 캔버스에 민트색 '아몬드 루프(Hysteresis Loop)'로 예쁘게 그려주고, 최대 굽힘 하중 등의 수치를 화면에 띄웁니다!

### 💡 요약: 완벽한 분업화의 장점

- 지호 님(GUI): 아바쿠스를 어떻게 돌리는지 몰라도 됩니다. 그냥 JSON만 예쁘게 만들어주고, 나중에 나오는 CSV만 잘 읽어서 화면에 띄워주면 끝입니다.

- 보광 님(Abaqus): 버튼을 어떻게 만들고 그래프를 어떻게 그리는지 몰라도 됩니다. 그냥 JSON 파일을 잘 읽어서 해석을 돌리고 CSV 파일만 제대로 뱉어주면 끝입니다.

이러한 파일 기반 데이터 교환(JSON ↔ CSV) 파이프라인은 실제 현대 엔지니어링 소프트웨어와 웹 프로그래밍에서 가장 널리 쓰이는 표준적이고 안정적인 방식입니다. 심사위원들에게 이 구조를 설명하시면 "아, 이 팀은 소프트웨어 아키텍처를 진짜 제대로 이해하고 있구나!" 하고 감탄할 수밖에 없을 것입니다! 🚀🦾